Технічний райдер гурту «ДримбаДаДзига»

Вимоги до Р.А.

- РА (портали) - 10 Wt номінальної потужності на кожну людину ( але не меншого 3 кВт загальної потужності для закритих приміщень і 8 кВт для відкритих приміщень). Повинні забезпечувати рівень звукового тиску в центрі залу не менше 100dB SPL. Бажана система з оперативним доступом до кросовера і графічним 1/3-октавным еквалайзером (+/- 6dB регулювання) на кожен канал. До початку настройки групи апарат повинен бути продутий.

Підсилювачі, кросовери і еквалайзери (аналогові) не гірше:

- Yamaha, QSC, PSS – підсилювачі

- BSS – кросовери

- Yamaha Q 1027, Klark Teknik DN 27 - еквалайзери.

Пульт мікшера

- Пульт з 24 каналами і 6 каналами AUX (Mackie, Sound Craft, цифрова YAMAHA). Наявність «insert», «Aux send» ( 4 - pre-fader, 2 - post-fader на каналах) - обов'язково, Direct out на каналах і наявність підгруп - бажана.

- Бажано дотримання черговості розташування каналів вказаних в Input Channel List - Додаток 1.

- Пульт розташовується на рівній відстані від порталів, звуковий тиск на місці звукорежисера повинен складати 96+/- 6 dB. З місця звукооператора повинна бути видна сцена.

- Пульт повинен мати підсвічування і мікрофон зв'язку зі сценою.

- Якщо пульт аналоговий, бажані «лекала»

Додаткові прилади обробки звуку

- Прилади динамічної обробки 2-х канальні (компрессор/ лимитер/ гейт) -  для 4-5 каналів підзвучування ударної установки. Бажано використовувати компресори типу dbx. Виключити прилади вітчизняних виробників.

- 1 компресор-лімітеров (DBX 160) з інсертними кабелями на вокальні мікрофони.

- Процесори ефектів HALL, DELAY - 2 звукових процесора, наприклад YAMAHA SPX-990 (900 або 1000) або Lexicon. Процесор ефектів DELAY повинен мати TAP (footswitch top або кнопку на панелі).

- Не меншого 2 DI-BOX.

Вимоги до системи моніторів

- На пульті - перші 4 канали AUX з регулюванням «pre fader».

- Графічний еквалайзер для 2-х ліній (1/3 октави - Klark Teknik DN 27, BSS або DBX)

- 5 моніторів по 300 Вт кожен (3 лінії по 1 монітору і одна лінія min. 2 монітори)

- Бажана можливість додаткового підключення моніторної лінії барабанщика безпосередньо йому в пульт.

Мікрофони

- 2 вокальних на стійках типу «журавель»

- 5-7 для підзвучування ударної установки

- 1 на духовий інструмент (труба) причепний або на стійці типу «журавель» та 1 вільна лінія з фантомним живленням.

- 1 для гітарного комбіка на стійці типу «журавель»

- 1 на пульті звукорежисера (+ лампочка для підсвічування)

Барабани

Yamaha,Tama,DrumCraft

- Бочка

- Робочий

- Альти (ALT-L, ALT-R)

- Бас-том (floor)

- Машинка для хай-хету з «затиском» для тарілок

- Педаль для Бас-бочки

- Стійкі під тарілки - 4 шт.

- Стілець для барабанщика

- Килимок під барабани, який запобігає ковзанню або інший спосіб закріплення

Всі пластики повинні бути цілісні, всі кріплення повинні працювати, бочка і Бас-том повинні мати ніжки.

Комбіки

- 1 для електрогітари не менше 100W ( Messa Bugie,  Marshall, Fender, Trace Elliot,Vox). Знімається мікрофоном (Shure SM 57/ Beta 57)

- 1 для бас-гітари не менше 300W - SWR, Ampeg, Trace Elliot, Fender.

Стійкі під інструменти

- Стійкі для гітари – 2 шт.,  бас-гітари – 1 шт.

- Пюпітри - 1шт.

Необхідне наявність електромережі напругою 220Вт на робочих місцях гітариста , бас-гітариста та барабанщика. Заземлення всіх комунікацій і приладів обов'язково!

Якщо майданчик відкритий - необхідний навіс від дощу.

Інші умови

- Кількість комутаційних кабелів і їх роз'єми повинні повністю відповідати всім необхідним функціям.

- Потужність звукопідсилюючої апаратури і її комплектація повинні відповідати розмірам приміщення і його акустичним особливостям для забезпечення якісного звуку в залі і на сцені.

- Все устаткування, задіяне на концерті, включаючи дрібні аксесуари, повинно бути виправленим і заздалегідь перевіреним.

- Необхідне присутність технічного персоналу (1 людина) на сцені або в безпосередній від неї близькості під час настройки звуку і під час концерту.

ОСОБЛИВО

БАЖАНЕ ДОТРИМАННЯ ТЕХНІЧНИХ УМОВ - будь-який вищезгаданий прибор чи мікрофон можна замінити аналогічним - не поступливим по характеристиках.

Запрошуюча сторона надає артистам після закінчення монтажу звукопідсилюючої апаратури час не меншого 2 годин Для проведення саундчека на сцені.

Додаток 1.				Input Channel List

| № | INSTRUMENT | SOURSE | MIC | SPECIALS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kick | Mic | AKG C 414/ AKG D 112/ Shure Beta 52/ Beta 98 D/S / EV RE 20 | Gate/ compressor |
| 2 | Snare | Mic | SM 57/ Beta 57 | Gate/ compressor |
| 3 | Hi-hat | Mic | SM 81/ AKG C 451 |  |
| 4 | Alt 1 | Mic | SM 56/ 98/ Sienheiser MD 421 | Gate/ compressor |
| 5 | Alt 2 | Mic | SM 56/ 98/ Sienheiser MD 421 | Gate/ compressor |
| 6 | Floor Tom | Mic | E 604, SM 57 | Gate/ compressor |
| 7 | Overhead L | Mic | SM 81/ AKG C 451 |  |
| 8 | Overhead R | Mic | SM 81/ AKG C 451 |  |
| 9 | Bass | DI-BOX |  | compressor |
| 10 | Guitar | Mic | SM 57 |  |
| 11 | Trumpet | Mic | Шнур для мікрофона з фантомним живленням |  |
| 12 | Trumpet/B.vocal | Mic | Sm 57/Beta 57 | compressor |
| 13 | Back Vocal | Mic | Sm 58/Beta 58 | compressor |
| 14 | Lead Vocal | Mic | Beta 58/Audix Om 7,11 | compressor |
| 13 | Return Hall L | AUX 7 | YAMAHA SPX 990 |  |
| 14 | Return Hall R | AUX 7 | YAMAHA SPX 990 |  |
| 15 | Return Delay | AUX 8 | YAMAHA SPX 990 |  |

AUX

| Aux 1 | Monitor Line 1 | Klark Teknik DN 27/ BSS |
| --- | --- | --- |
| Aux 2 | Monitor Line 2 | Klark Teknik DN 27/ BSS |
| Aux 3 | Monitor Line 3 | Klark Teknik DN 27/ BSS |
| Aux 4 | Monitor Line 4 | Klark Teknik DN 27/ BSS |
| Aux 5 | Send In Hall | YAMAHA SPX 990 |
| Aux 6 | Send In Delay | YAMAHA SPX 990 |

Додаток 2.